# Cahier des Charges Projet de Fin de Module

## Développement d'un Système d'Information Voyageur (SIV) basé sur l'IoT pour le Transport Public

### Filière

2ème Année Génie Informatique

### Année Universitaire

2026-2027

# 1. Contexte du Projet

Les systèmes modernes de transport public utilisent des technologies IoT pour assurer le suivi en temps réel des véhicules, informer les voyageurs et améliorer la gestion de la flotte.

L'objectif de ce projet est de développer une solution complète de Système d'Information Voyageur (SIV) permettant :

- La géolocalisation en temps réel des bus.

- La collecte des données du véhicule via le réseau CAN Bus.

- La transmission des données via MQTT.

- L'affichage des informations sur une application Web.

- La simulation des équipements embarqués (GPS et CAN Bus).

# 2. Objectifs Pédagogiques

À travers ce projet, les étudiants devront maîtriser :

- Développement Backend

- Développement Frontend

- Communication MQTT

- Architecture IoT

- API REST

- Bases de données

- Géolocalisation

- Traitement des données temps réel

- Docker

- Git et GitHub

# 3. Architecture Générale

+-------------------+
| Simulateur GPS    |
+---------+---------+
          |
          v
+-------------------+
| Simulateur CAN    |
+---------+---------+
          |
          v
+-------------------+
| MQTT Broker       |
| Mosquitto         |
+---------+---------+
          |
          v
+-------------------+
| Backend API       |
| NodeJS / Laravel  |
+---------+---------+
          |
   +------+------+
   |             |
   v             v
+-------+   +---------+
| MySQL |   | WebSocket|
+-------+   +---------+
                 |
                 v
+----------------------+
| Frontend Web SIV     |
+----------------------+

# 4. Modules à Développer

## Module 1 : Simulateur GPS

### Fonctionnalités

Le simulateur doit :

- Simuler un trajet de bus.

- Générer une position GPS toutes les 5 secondes.

- Publier les données via MQTT.

### Format MQTT

Topic :

bus/1/gps

Payload :

{
  "bus_id": 1,
  "latitude": 33.5731,
  "longitude": -7.5898,
  "speed": 45,
  "timestamp": "2026-06-01T12:00:00"
}

## Module 2 : Simulateur CAN Bus

### Fonctionnalités

Le simulateur doit générer :

- Vitesse véhicule

- Niveau carburant

- Température moteur

- Kilométrage

- État des portes

Publication MQTT :

bus/1/can

Exemple :

{
  "bus_id": 1,
  "speed": 45,
  "fuel": 75,
  "engine_temp": 82,
  "odometer": 124500,
  "doors": "closed"
}

## Module 3 : Broker MQTT

Installation et configuration de :

- Mosquitto

- Authentification MQTT

- ACL de sécurité

## Module 4 : Backend

### Technologies recommandées

- NodeJS Express
ou

- Laravel

### Fonctions

#### Gestion des bus

- Ajouter bus

- Modifier bus

- Supprimer bus

- Liste bus

#### Gestion des lignes

- Ajouter ligne

- Stations

- Horaires

#### Réception MQTT

Abonnement :

bus/+/gps
bus/+/can

#### API REST

Exemples :

GET /api/bus

GET /api/bus/{id}

GET /api/bus/{id}/position

GET /api/bus/{id}/telemetrie

## Module 5 : Base de Données

### Tables minimales

#### bus

id
immatriculation
numero
etat

#### lignes

id
nom
description

#### stations

id
nom
latitude
longitude

#### positions

id
bus_id
latitude
longitude
date_position

#### telemetrie

id
bus_id
speed
fuel
engine_temp
odometer
doors
date_reception

# 5. Frontend SIV

### Technologies

- ReactJS
ou

- Angular
ou

- VueJS

## Tableau de Bord

Affichage :

### Carte temps réel

- Position des bus

- Déplacement en direct

Bibliothèque :

- Leaflet

- OpenStreetMap

### État des véhicules

Afficher :

- Vitesse

- Température moteur

- Carburant

- Kilométrage

- Portes ouvertes/fermées

### Gestion de flotte

- Nombre de bus connectés

- Nombre de bus hors ligne

- Alertes

### Historique

Recherche :

- Par date

- Par bus

# 6. Fonctionnalités SIV Voyageur

Interface publique :

### Affichage des arrêts

- Liste des stations

### Position du bus

Afficher :

Ligne 01
Bus dans 3 minutes

### Temps d'arrivée estimé

Calcul automatique :

ETA = Distance / Vitesse moyenne

# 7. Alertes

Le système doit générer des alertes si :

- Température > 95°C

- Carburant < 15%

- Bus hors ligne > 60 secondes

- Porte ouverte pendant déplacement

# 8. Technologies Recommandées

### Backend

- NodeJS

- Express

- MQTT.js

### Frontend

- ReactJS

- Bootstrap

### Base de données

- MySQL

- MariaDB

### IoT

- MQTT

- Mosquitto

### Conteneurisation

- Docker

- Docker Compose

### Versionnement

- Git

- GitHub

# 9. Livrables Demandés

### Code Source

- Backend

- Frontend

- Simulateur GPS

- Simulateur CAN

### Documentation

- Cahier de conception

- Diagrammes UML

- Manuel utilisateur

- Manuel technique

### Démonstration

Présentation de :

- Architecture

- Communication MQTT

- Carte temps réel

- Alertes

- API REST

# 10. Bonus (+20%)

Les groupes qui développent les fonctionnalités suivantes auront des points supplémentaires :

### Application Mobile

- Flutter

### Notifications

- Email

- Telegram

- WhatsApp

### IA

Prédiction :

- Retard des bus

- Temps d'arrivée

### IoT Réel

Remplacer les simulateurs par :

- ESP32

- GPS NEO-6M

- Interface CAN Bus MCP2515

# Barème d'Évaluation

| Critère | Note |
| --- | --- |
| Architecture | 20 |
| Backend | 20 |
| Frontend | 20 |
| MQTT / IoT | 15 |
| Base de données | 10 |
| Documentation | 10 |
| Présentation | 5 |
| Total | 100 |

Ce projet reproduit une architecture proche des systèmes SIV utilisés dans les réseaux de transport urbain modernes et permet aux étudiants de mettre en œuvre l'ensemble des compétences acquises en Génie Informatique.